Embedded Software

컴퓨터공학과

12161558 김혜윤

1. 광센서

광센서를 이용하여 어두워지면 LED가 들어오는 프로그램을 작성

1) 코드 설명

ADMUX=0x00는 AREF(JKIT-128-1의 회로는 AREF만 선택 가능), data를 오른쪽 정렬로 저장, ADC0 모듈의 아날로그 입력채널 선택

ADCSRA=0x87은 ADC 모듈 enable, 아직 변환 시작하지 않음, 단일 변환 모드 설정, 프리스케일러는 128분주 선택

ADCSRA|=0x40 해줌으로 A/D 컨버터 변환을 시작하는 비트를 1로 설정해 변환 시작함. (ADCSRA&0x10)!=0x10의 의미는 변환의 완료를 알리는 플래그인 ADIF의 비트를 확인함.  ADCL과 ADCH로 나뉘어진 10비트를 합치고 그 값을 return

Value 값이 CDS_VALUE==871 미만이라면 즉 조도 값이 낮아지면 LED를 ON 해주고, 조도 값이 높아지면 LED를 OFF

DDRA=0xff로 PORTA를 출력포트로 설정해주고 init_adc() 함수를 호출해 A/D Converter의 레지스터 값들을 세팅 해주고 value=read_adc()로 변환된 값을 저장해주고, show_adc(value)로 value값에 따라 LED를 키고 꺼준다.

2) 결과 화면

첨부파일 조도_LED.mp3

2. RTOS Porting 확인

Led 전부 켜지고 꺼지고 반복

- 코드 설명

LedTask 작성. DDRA를 이용하여 PORTA를 출력 포트로 설정해주고, PORTA를 xor연산자를 이용하여 전부 껐다 켰다를 반복해준다.

Task를 생성해서 LedTask가 수행되도록 한다.

2) 결과 화면

rtos_porting.mp4

3. 온도센서

온도센서를 이용하여 현재 온도를 FND에 출력하는 프로그램을 작성

- 코드 설명

각 상수들을 정의한다.

Ats75레지스터 값들을 정의해준다.

twi통신으로 데이터를 보내주는 함수. start전송을 하고, ack을 받으면 SLA+W를 준비 후 전송한다. 그 값에 대한 ack을 받으면 ats75레지스터 값을 다시 전송 후 ack을 받으면 data를 전송한다. 모든 전송이 끝난 후 stop을 전송해 전송이 끝났음을 알린다.

Twi 통신을 통해 ats75 레지스터 설정 값만 전송. 위와 마찬 가지로 start전송 후 ack을 받으면 SLA+W를 전송, 그 후 ack 받은 후 ats75레지스터 값 전송. 모든 값 전송 후 stop을 전송해 전송이 완료되었음을 알린다.

각 task간 통신을 위해 mail box를 생성하고, 각 온도, fnd, fnd display task들을 생성한다.

Temperature task에서 critical section 보호해주고, mailbox를 이용하여 fnd task에게 값을 측정한 온도 값을 전달해준다.

Fnd task에서는 mail box pend를 이용하여 temperature task로부터 온 값을 전달받는다. 이 부분은 critical section임으로 보호해준다.

Fnd display task에서는 fnd task에서 받은 값을 이용하여, PORTC와 PORTG를 이용하여 출력할 값과 출력할 fnd를 선택하여 2자리 온도를 출력해준다.

- 결과 화면

실습실 온도인 22도가 출력되었다.